佛山市康复医院有限公司医疗设备

项目购前公示

| 序号 | 项目名称 | 调研限价(万元) | 数量 | 单位 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用钬激光治疗机 | 28.0 | 1 | 台 | 用途： 钬激光碎石； 需求： - 适用于软镜使用； - 手术中结石不易移位； |
| 2 | 减压沸腾清洗消毒器 | 56.0 | 1 | 台 | 用途： 手术精密器械清洗； 需求： - 带有真空超声波清洗技术； - 具备PLC可编程序控制； - 设备的预备清洗、漂洗、煮沸消毒、热风干燥全过程由控制器全自动控制 ； - 仪器自动加酶，自动给加油； - 清洗消毒范围：（1）所有腔镜手术复用型管腔器械；（2）腔镜手术包里所有复用型普通手术器械；（3）所有耐湿热的普通复用型手术器械； - 具备真空干燥技术和多级变压脉冲清洗技术； - 配备针式打印机，并可记录A0值； |
| 3 | 支撑喉镜手术器械包 | 10.4 | 1 | 套 | - 需求： - 显微喉钳规格：圆口左弯，2.0mm（1把）；圆口右弯，2.0mm（1把）；卵圆口 0°，2mm（1把）；卵圆口 45°，2mm（1把）；卵圆口0°（1把），左开60°（1把）；卵圆口0°（1把），右开60°（1把）；三角0°（1把）；三角45°（1把）； - 显微喉剪规格：0°（1把）；15°（1把）；45°（1把）；左弯（1把）；右弯（1把）； - 显微喉刀规格：三角（1把）；镰状（1把）； - 显微喉针规格：上翘（1把）； - 显微喉钩规格：单钩（1把）； - 手柄1个； - 吸引管规格：4.0*250mm（1支）；3.0*250mm（1支）；2.5*250mm（1支）； - 喉科手术器械消毒盒1个； - 口腔开口器规格：小儿，左开口（1套）； - 喉内窥镜规格：4*185mm，12°（1支）； - 喉镜规格：大（1支）；小（1支）；可调（1支）； - 灯芯1个； - 支撑架1个； |
| 4 | 耳显微手术器械包 | 6.4 | 1 | 套 | - 需求： - 中耳息肉钳规格：0°，1.5mm（1把）；30°，3.5mm（1把）；45°，3.5mm（1把）；45° ，1.5mm（1把）；45°，1.2mm（1把）；0°，1.5mm（1把）；0°，1.2mm（1把）； - 中耳剪（直）1把； - 耳钳规格：45°，0.8×1.3mm（1把）； - 镫骨足弓剪规格：0°1把； - 槌骨剪 （标配）1把； - 耳鼓膜刀（枪型镰状）1把； - 耳用探针规格：0°，球头（1把）；45°，球头（1把）；微弯，尖头（1把）；直，尖头（1把）； - 显微刀规格：0°， 2mm（1把）；45°，2mm（1把）；45°，2.5mm（1把）；90°， 2mm（1把）；镰状（1把）；三角（1把）； - 显微耳钩规格：90°，1.2mm（1把）；90°，1.8mm（1把）； - 90°，2.0mm（1把）；45°，1.2mm（1把）；45°，2.0mm（1把）； - 刮匙规格：1.8×1.5mm（1把）； - 剥离器规格：1.5mm（1把）；2.0mm（1把）；左弯（1把）；右弯（1把）； - 耳用吸引管规格： - 弯，带减压阀Ф3.0×85mm（1支）；弯，带减压阀Ф2.5×85mm（1支）；弯，带减压阀Ф2.0×85mm（1支）；弯，带减压阀Ф1.8×85mm（1支）；弯，带减压阀Ф1.5×85mm（1支）；弯，带减压阀Ф1.2×85mm（1支）；弯，带减压阀Ф1.0×85mm（1支）；弯，带减压阀Ф0.8×85mm（1支）； - 人工鼓环（圆盘式）1把； - 乳突牵开器规格：3x3齿钝头（1把）；活动式，3x3齿钝头（1把）； - 耳显微器械消毒盒1个； |
| 5 | 鼻内镜手术器械包 | 9.6 | 1 | 套 | - 需求： - 鼻组织钳规格：0°，3.5mm（1把）；45°，3.5mm（1把）；90°，3.5mm（1把）；0°长圆口，3.0mm（1把）；45°长圆口，3.0mm（1把）；100°左右开（1把）；70°左右开（1把）；70°前后开（1把）；0°前后开（1把）； - 鼻组织剪（直）1把； - 鼻咬切钳规格：0°带盖卵圆口，3.0mm（1把）；45°带盖卵圆口，3.0mm（1把）；圆口0°，大，3.0mm（1把）；圆口30°，大，3.0mm（1把）； - 鼻咬骨钳规格：2.5mm ，大，2.5mm（1把）； - 蝶窦咬骨钳规格：60°，3.0mm 推板式（1把）；上弯30°，170x3.0mm（1把）；0°，蘑菇头（1把）； - 鼻息肉钳规格：圆头，下弯90°/张开115°（1把）； - 鼻吸引管规格：Ф2.5×125mm（1支）；Ф3.0×125mm（1支）；Ф3.0×125mm，上颌窦70°（1支）；Ф3.5×125mm，上颌窦70°（1支）； - 鼻刮匙规格：Ф2×6mm，长圆口45°（1把）；Ф4mm，长圆口45°（1把）； - 鼻骨锤1把； - 鼻骨凿规格：半圆，枪式，4mm（1把）； - 剥离子规格：2.5mm-3.5mm（1把）；双头，半圆刀（1把）；双头，微弯3.5mm（1把）； - 鼻内镜器械消毒盒1个； |
| 6 | 等离子体手术系统 | 16.0 | 1 | 套 | - 需求： - 须具有等离子主机控制器、多功能脚踏、流量磁控制阀、流量控制连线、刀头折弯器等成套配件； - 配备台车； |
| 7 | 连续性血液净化设备（CRRT机） | 32.0 | 1 | 台 | - 用途： - 用于患者的持续性肾脏替代治疗（CRRT）； - 需求： - 液体流速可调节； - 具备多个平衡秤； - 具备独立加温系统； - 具有连续性缓慢超滤、连续性静-静脉血液滤过、连续性静-静脉血液透析、连续性静-静脉血液透析滤过、血液灌流、血浆置换等多种治疗模式； - 具备完善的安全监控系统，如空气、血流量、肝素量、超滤量、凝血、漏血等； - 全中文彩色液晶触摸显示屏； |
| 8 | 十二指肠镜 | 48.0 | 1 | 条 | - 需求： - 1、匹配奥林巴斯CV290； |
| 9 | 十八导联心电图机 | 8.0 | 1 | 台 | - 用途： - 用于常规十二导和十八导心电图检查； - 需求： - 同屏显示，同步采集，同步热敏记录18/12 道心电波形； - 支持拼音、五笔等输入法； - 支持手动输入，条码枪、磁卡读卡器、身份证读卡器读取，WORKLIST 快速下载等患者信息录入方式； - 支持有线和无线联网； - 支持心电数据双向传输，可实现通过本机将采集的心电数据直接上传至本单位心电网络平台； - 交直流两用且自动转换，内置锂电池充满电后可连续工作4 小以上； |

本项目不举行固定答疑咨询会，若有疑问，请咨询设备科0757-86856057，监督电话：0757-86890070,86886256。

请按要求提交相关资料,推荐书格式资料请查阅附件《医疗设备推荐书》，需同时报送纸质版和电子版，纸质版资料(4份)交设备科(可邮寄：佛山市南海区西樵镇江浦东路63号佛山市康复医院有限公司工伤康复中心五楼设备科)，电子版请发送至fswysbk@163.com，电子邮件名称须注明“XXX公司+投送XXX项目产品推荐书”（未注明视为无效文件)。

注：(1)推荐书需提供设备产品说明书和彩页，包括电子版和纸质版。

(2)如涉及配套的试剂，需提供相关试剂说明书，包括电子版和纸质版。

该项目公示期为7天，截止日期为：2025年6月10日17:30，逾期不再接收（如在公示期结束前意向供应商未按要求提供完整推荐书，视为未响应）。

佛山市康复医院有限公司设备科

2025年6月3日